Kirjalik kutse

Tallinna Loomaaed kutsub Teid esitama pakkumust ostumenetluses osalemiseks,

Mille eesmärk

# Akvaariumi remont ning magevee akvaariumiks ümberehitamine

| Ostumenetluse nimetus | # Akvaariumi remont ning magevee akvaariumiks ümberehitamine |
| --- | --- |
| Hankija | Tallinna Loomaaed, 75016102, Ehitajate tee 150/ Paldiski mnt 145, 13522, |
| Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid | - Madalaim hind - Vajalikud parametrid |
| Pakkumuse esitamise aeg ja koht | 23.09.2024 Julia.Kolpakchi@tallinnzoo.ee |
| Pakkumus peab sisaldama | - Hinnapakkumine - Kirjaliku kutse lisa 1 „Taotlus“ - Kirjaliku kutse lisa 2 „Pakkumuse maksumuse esildise vorm“ |

Ostumenetluse lühiiseloomustus / tehniline kirjeldus:

Tallinna Loomaaed  soovib teha  2500 L akvaariumi veelekke kõrvaldamise remonti.

Antud mahuti oli pikemat aega soolase veega ekspluatatsioonis.

Vaja ümber ehitada soolase vee filtratsioon magevee filtratsiooni nõuetele.

Akvaarium on suure troopikamaja ekspositsiooni saalis.

Klaasosa sisemine mõõt : 3220 mm pikkus 820 mm laius kõrgus 960 mm.

Vajalikud remondi ja ümberehitamise tööd.

1. Akvaariumi veelekke kõrvaldamine

2. Maha võetud 3D tausta asendamine või muu lahendus,et läbi tagaklaasi ei paistaks  betoonist sein.

3.Olemasoleva soolvee filtratsiooni mahuti ümber ehitamine magevee filtratsiooni nõuetele. Filtreerimissüsteemi PVC torude väljavahetamine.

4.Lisada magevee bofiltri täidised.

5. Tagasipöörd osmoos filtri paigaldamine . Tootlikkus 1500 l/p

6. Valgustite  väljavahetamine . Uutel valgustitell peavad olema järgmised parameetrid:

-  Rippuv trossidel magevee akvaariumi LED valgusti võimsusega 100-105W dimmeeritavad kõikide valguse värvide järgi -  6 tk

-  Rippuv trossidel magevee akvaariumi LED valgusti võimsusega 200-215W dimmeeritavad kõikide valguse värvide järgi  - 4 tk.

7. Aereerimise süsteemi lisamine

Teostatud töödele tuleb anda vähemalt 2 aastane garantii.

Tööd teostada 60 päeva jooksul.

Tasumine toimub 21 päeva jooksul peale tööde teostamist ,esitatud e-arve alusel.

Kirjaliku kutse lisa 1 „Taotlus“

Taotlus ostumenetluses osalemiseks

„  Akvaariumi remont ning magevee akvaariumiks ümberehitamine”

| Pakkuja andmed |  |
| --- | --- |
| Pakkuja nimi |  |
| Registrikood |  |
| Kontaktisik ja tema andmed (aadress ja telefoninumber) |  |
| E-posti aadress |  |

Kinnitan, et tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava asjade müügi.

Kinnitan, et meie pakkumus on jõus 30 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi

Ametinimetus	juhatuse liige

Kirjaliku kutse lisa 2  „Pakkumuse maksumuse esildise vorm“

# Ostumenetluse „ Akvaariumi remont ning magevee akvaariumiks ümberehitamine” pakkumuse maksumuse esildis  Pakkuja _______________ poolt ostumenetluses „Akvaariumi remont ning magevee akvaariumiks ümberehitamine”

# pakutav maksumus ühikuhindade alusel on järgmine.

| Jrk nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teenus, kaup | Ühik, tk | Kogus arvuliselt, tk | Ühiku maksumus eurodes käibemaksuta | Maksumus eurodes käibemaksuga |
|  | Teenuse kogumaksumus eurodes käibemaksuta |  |  |  |  |
|  | Lisanduv käibemaks eurodes |  |  |  |  |
|  | Teenuse kogumaksumus eurodes käibemaksuga |  |  |  |  |

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi

Ametinimetus